Typologie technique des périmètres irrigués rencontrés au Cambodge (ASIrri,  2010)

Work in progress

| Type No. | Système | Objectif | Caractéristiques techniques | Utilisation agricole | Eléments de différenciation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Réservoir de stockage | Stockage d’eau de surface ou de cours d’eau et redistribution en période d’insuffisance | Système le plus fréquent, barrage avec porte d’eau et système de distribution plus ou moins élaboré | Irrigation complémentaire en saison des pluies et en saison sèche si réserve suffisante | - Permanence et fiabilité de la source d’eau - Capacité nette de stockage - Ouvrages en terre ou bétonnés - Ouvrages de protection - Canaux creusés ou portés - Drainage indépendant ou non - Saisons agricoles |
| 2 | Barrage de dérivation | Barrage et / ou déversoir sur une rivière qui permet de remonter le niveau d’eau vers un canal de dérivation | Similaire au système 1, mais souvent associé à un ouvrage de protection en cas de crue (déversoir) La capacité nette de stockage est faible ou très inférieure à la quantité dérivée. | Irrigation complémentaire en saison des pluies et en saison sèche si rivière permanente. Irrigation d’appoint difficile en début de saison des pluies, si le débit de la rivière reste faible avant que les nappes ne se rechargent. | Cf. ci-dessus - Porte d’eau en tête de canal primaire ou non. |
| 3 | Réservoir d’eau de crue | - Stockage d’une réserve pour un complément d’irrigation sur les cultures de décrue - Capture des poissons | En plaine, dans la zone d’inondation du Tonle Sap et du Mekong, réservoirs formés de 3 à 4 digues en terres de 2-3 m de haut | Irrigation complémentaire sur riziculture de décrue très intensive | - Rapport entre superficie des terres irriguées et du réservoir : 2-3 - Systèmes privés avec revente d’eau / Systèmes collectifs - Conflits fonciers possibles |
| 4 | Canal de colmatage / Prek | Canal à travers le bourrelet de berge d’une rivière - Fonction de colmatage ou de “limonage” des terres inondées pendant la crue - Remplissage d’eau dans les dépressions d’arrière berge (reprise par pompage possible après la décrue) - Contrôle du drainage à la décrue (si porte d’eau) - Canal d’irrigation si associé à un système de pompage | Canal avec ou non un ouvrage de tête, des canaux de distribution Dépendance des fluctuations de la crue (rivières importantes avec une crue régulière) Alimentation par pompage possible Souvent associé à de systèmes de digues de protection contre la crue Fréquent le long du Mékong, Tonle Sap et Tonle Bassac | Irrigation de décrue très intensive Plusieurs saisons de culture avant l’inondation si pompage Arboriculture de berge Mais et maraîchage Riziculture de décrue en bas-fond | - Présence de digues de protection ou non - Système de pompage à partir de la rivière ou à partir des dépressions ou à partir du canal - Canaux gravitaires ou non - Canaux bétonnés ou en terre - Nombre, diversités des cultures, niveau d’intensification |
| 5 | Pompage | Remontée mécanique de l’eau directement vers les parcelles ou vers un système de canaux temporaires ou permanents | Station de pompage fixe ou système de pompage mobile vers un système de distribution (ou non) Importance des charges opérationnelles Gestion privée le plus souvent des petits systèmes mobiles | - Irrigation d’appoint pour la riziculture - Irrigation du maraîchage | - Mobilité du système - Caractéristiques / puissance de la pompe pompe - Système de distribution (gravitaire ou non, bétonné ou non, etc.) - Système géré par un privé ou par une association - Mode de prise en charge des charges opérationnelles - Type de culture, rentabilité |
| 6 | Micro-irrigation, Petits systèmes mécaniques ou manuels | Remontée mécanique ou manuelle de l’eau d’une source (étang, forage, etc.) - Préserver une ressource en eau rare. - Assurer un complément d‘irrigation sur une très courte période - Garantir un contrôle de l’eau précis. Systèmes privés, très rarement collectifs | Systèmes intensifs en main d’œuvre ou en investissement Forage avec pompe Pompage à pédale (Treaddle pumps) Goutte à goutte Noria (le long de certaines rivières) Ecopes traditionnelles Arrosoirs | Pépinières rizicoles Maraîchage Arboriculture | - Systèmes collectifs ou privés - Coûts d’investissement - Coûts opérationnels et de main d’œuvre |
| 7 | Barrage de contrôle du niveau des eaux de surface | Eviter un drainage excessif des parcelles en amont du barrage | Simple barrage en terre de faible hauteur 3-4m, parfois très long, avec des portes d’eau et parfois un déversoir pour la protection contre les inondations | Maintenir une lame d’eau dans les casiers rizicoles pendant la saison de culture en saison des pluies, particulièrement important en cas de fin brusque de la saison des pluies Gestion souvent conflictuelle entre rizières hautes et basses, entre amont et aval du barrage | - Système collectif ou gestion communale - Dimensions et qualité du barrage - Coûts de maintenance - Protection contre l’inondation - Système de gestion du niveau d’eau - Conflits, pêche |